PrintoSept ohutuskaart

EC-ohutuskaart vastavalt 91/155/EEC

Toote nimi: PrintoSept

Läbivaadatud: 15.11.2002

Prinditud: 12.09.2003

- Toote identifikatsioon

Toote nimi: PrintoSept

Soovitatav kasutusala: desinfitseeriv valmislahus kõikide jäljendite, kantud proteeside ja laboritööde

desinfitseerimiseks

Toime: Desinfitseeriv aine

Tootja: Alpro Dental-Producte GmbH

Mooswiesenstr. 9, D-78112 St. Georgen (Saksamaa)

Tel: +49 7725 9392-0  Fax: +49 7725 9392-91

e-mail: alpro@alpro-dental. De  internet: www.alpro-dental.de

Tehniline kontakt: +49 7725 9392-0

Hädaabi: +49 7725 9392-0 (tööaegadel),

+49 761 19240 mürgitus-info-keskus,   Freiburg (24h hädaabi)

- Koostis/informatsioon koostisosade kohta

Keemiline iseloomustus: allpool loetletud ainete segu koos mittehüdroossete lisanditega vesilahuses

Ohtlikud koostisosad			CAS-No. 		Kaalu %		Koodi täht		R-fraas*

n-Propanool 			71-23-8		15-30%		F, Xi		11, 41, 67

Etanool				64-17-5		15-30%		F		11

Isopropanool 			67-63-0		1-5%		F, Xi		11, 36, 67

Trialküületoksüammooniumpropionaat	107879-22-1	0,2-1%		C, N		22, 34, 50

* Täistekst R-fraasidele: vt. alapunkt 16

- Ohu identifikatsioon

R10  Tuleohtlik

R41  Silmade kahjustamise tõsine oht

R67  Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

- Esmaabi

Üldine informatsioon: 	Järgige enesekaitse ettevaatusabinõusid.

Sissehingamisel: 		Viige kahjustunud isik värske õhu kätte ja hoidke teda soojas ja

rahulikus asendis. Konsulteerige arstiga.

Nahaga kokkupuutel: 		Peske kahjustunud koht vee ja seebiga. Nahaärrituste tekkel

konsulteerige arstiga.

Kokkupuutel silmadega:	Loputage silmi laugusid lahti hoides rohke veega piisavalt kaua,

seejärel pöörduge koheselt silmaarsti poole.

Allaneelamisel:	Loputage suud ning jooge rohkelt vett.  Ärge kutsuge esile oksendamist. Pöörduge arsti poole.

Info arstile: 	Esmaabi, dekontaminatsioon, sümptomaatiline ravi

- Tuletõrje ettevaatusabinõud

Sobilik kustutusvahend:				Vesi, vaht, kuiv tulekustutusvahend, süsinikdioksiid

Tulekustutusvahend, mida ei tohiks kasutada:	Pole teada

Erilised plahvatavalt ohtlikud ained, mis võivad

eralduda tootest, põhjustades gaase:			Pole teada

Spetsiaalsed kaitseseadmed tuletõrje korral:		Pole vajalikud

Lisainfo:		Külmad konteinerid veespreiga ja võimalusel eemalduge tulepiirkonnast.

- Ettevaatusabinõud

Personaalsed abinõud:	Kasutage kaitseriideid. Hoidke eemal süttivatest allikatest.

Suur risk mahapillamisele tänu vedeliku lekke/üleloksumise võimalusele. Tagage piisav ventilatsioon.

Keskkonna ettevaatusabinõud:	Kasutage absorbeeruvat materjali, n: liiva

Puhastamise, eemaldamise

meetodid:		vt. kirjeldust: jäätmete äravedu

- Käsitlemine ja säilitamine

Vihjed ohutuks käsitlemiseks:		hoiduge kontaktist silmade ja nahaga. Hoidke eemal süttivatest allikatest

- mitte suitsetada.

Vihjed kaitseks tule ja plahvatuse eest:	toode on süttiv

Lisainfo:					pole vajalik

Nõuded säilitusruumile ja anumatele: 	hoidke tihedalt suletud ning säilitage ainult originaalanumas. Hoidke

konteinerit jahedas, hästi ventileeritud kohas.

Vihjed säilitamiseks:				pole vajalik

Lisainfo:					pole vajalik

Säilitusklass:					LGK 3A süttivad vedelikud

- Ekspositsiooni limiidid, personaalsed kaitsevahendid

Maksimaalne tegevusalane ekspositsiooni limiit, mis vajavad jälgimist:

Maksimaalne tegevusalane ekspositsiooni kontsentratsioon; vt. TGS 900 (Saksa regulatsioon)

Etanool 	CAS-No.: 64-17-5				Õhu limiidi väärtus: 1000ml/m3; 1900mg/m3

Ülevoolu faktorid lühiajaliseks väärtuseks: 			Kõrgeim limiit – kategooria 4

Isopropanool  CAS-No.: 67-63-0	  			Õhu limiidi väärtus: 200ml/m3, 500mg/m3

Ülevoolu faktorid lühiajaliseks väärtuseks: 			Kõrgeim limiit – kategooria 4

Bioloogiline tegevusalane ekspositsiooni limiit: vt. TRGS 903 (Saksa regulatsioon)

Isopropanool  			CAS-No.: 67-63-0

Parameeter: atsetoon;		BAT-väärtus: 50mg/l;	Testmaterjal: kogu veri rsp. uriin

Katseaeg: ekspositsiooni lõpus

Üldised tervise ja ohutusnõuded:

Ärge sööge, jooge ega suitsetage tootega töötamise ajal.

Peske käsi enne pause ja töö lõppedes.

Kasutage preventiivset naha kaitsevahendit.

Hoide eemal toidust ja jookidest.

Hoiduge kontaktist silmade, naha ja riietega.

Hoiduge sissehingamisest .

Personaalne kaitsevahend:

Respiratoorne kaitse:  	pole vajalik kui käsitleda ettevaatusega

Käed:				n: kindad

Silmad:			tihedad kaitseprillid

Kaitserõivad:			pole vajalik kui käsitleda ettevaatusega

- Füüsikalised ja keemilised omadused

Kuju:				vedelik

Värv:				kollane, selge

Lõhn: 				alkohol

pH väärtus (lahjendamata)	7,0-8,0  ()

Keemistemp:			pole asjasse puutuv

Sulamistemp:			pole asjasse puutuv

Sähvatuspunkt:		24ºC

Süttivus:			pole determineeritav

Plahvatusomadused:		on olemas

Madalaim plahvatusväärtus:	2 Vol.-%

Kõrgeim plahvatusväärtus:    20 Vol.-%

Süttimistemperatuur:		pole vajalik

Oksüdeerivad omadused:	ei ole

Auru surve:			<100 mbar   20ºC

Tihedus:			0,895-0,902 g/cm3   20ºC juures

Mahu tihedus:			pole determineeritav

Lahustuvus vees: 		lahustuv

etanoolis		lahustuv

heksaanis:	ei ole lahustuv

Jaotuskoefitsent:		pole vajalik

Viskoossus:			3,3	20ºC juures	mPas=cP	±5%

Elektrijuhtivus:		210-260 µS/cm   (20ºC)

Refraktsiooni indeks nD:	1,367-1,370        (20ºC)

Optiline rotatsioon αD:	pole vajalik

- Stabiilsus ja reaktiivsus

Olukordi, millest hoiduda:	ohtlikku lagunemist ei toimu kui toodet säilitada ja käsitleda nagu kirjeldatud

Materjalid, mida vältida: 	ei ole teada ühtegi reaktsiooni teiste ainetega kokkupuutel

Toote ohtlik lagunemine:	ei toimu õige kasutamise korral

- Toksikoloogiline informatsioon

Akuutne toksilisus: 		ei ole teada

Esmane ärritusnäht nahal:	primaarset ärritavat toimet nahal ei ole täheldatud

Esmane ärritusnäht silmas:	silmade tõsise kahjustuse risk

Mutageenne potensiaal: 	ei ole teada

Sensibiliseerimine:		sensibiliseerivaid toimeid ei ole teada

Toode on klassifitseeritud direktiivi 1999/45/EC kalkulatsiooni protseduuri alusel.

Vastavalt põhitoimeaine tootja andmetele on toote akuutne toksilisus, naha ärritus, limaskesta ärritus ja mutageenne potensiaal määratletud. Ehkki kõik andmed pole täielikud mõnede põhikoositisosade suhtes. Siiski vastavalt tootja kogemustele ei esine teisi ohte kui vaid need, mis on märgitud tabelis.

- Ökoloogiline informatsioon

Ökotoksilisus: 		degradatsiooni aktiivsuse inhibitsiooni aktiveeritud settes ei toimu kui toodet

käsitletakse korrektselt ja madalates kontsentratsioonides

Säilivus ja degradatsioon:	Koostisosad on biolagunevad.

Teised ebasoodsad toimed:	Ei ole teada.

Muu informatsioon:		Mitte lasta tootel sattuda põhjavetesse või muudesse vetesse ning mitte valada

lahustamata toodet kanalisatsiooni.

- Jäätmete äravedu

Toote realiseerimine:

EU liikmesriikides on standardiseeritud regulatsioonid kemikaalide hävitamise kohta. Saksamaal kirjeldab seadus utilisatsiooni ning seetõttu tehakse vahet „jäätmed utilisatsiooniks” ja „jäätmed kõrvaldamiseks”. Erilised juhud – peamiselt kättetoimetamised – on samuti reguleeritud riigi poolt. Palun võtke ühendust vastava organisatsiooniga oma riigis, kes informeerib teid vastavast seadusest.

Jäätme kood nr. *:07 06 04

Puhastamata ja täielikult tühjendatud pakendite realiseerimine:

Vastavalt kohalikule seadusele. Kontamineerunud pakendeid tuleb käsitleda kui ainet.

Jäätme kood nr. *:15 01 10

Muu informatsioon:

Kui ei ole ametlikke regulatsioone, siis mittekontamineerunud pakendeid võib käsitleda kui üldprügi või saata ümbertöötlemisele.

- Transport

Maatransport ADR/RID ja GGVSE

UN-nr:			1987

Klass:			3

Pakendamisgrupp:	III

Korrektne nimetus saadetisel:  ALKOHOL, N.O.S. (n-Propanool, Etanool)

Sisemaa veetransport ADN/ADNR

Ei ole klassifitseeritud

Meretransport IMDG/GGVSee

UN-nr.:		1987

Klass:			3

EmS-nr: 		3-06

MFAG:		305

Korrektne nimetus saadetisel: ALKOHOL, N.O.S. (n-Propanool, Etanool)

Õhutransport ICAO-TI/IATA-DGR

UN-/ID nr:		1987

Klass:			3

Pakendamisgrupp:	III

Korrektne nimetus saadetisel: ALKOHOL, N.O.S. (n-Propanool, Etanool)

- Regulatiivne informatsioon

Markeering

Śifferkiri:		Xi

Riskimääratlus:	Ärritav

R-fraasid:		R10  Tuleohtlik

R41  Silmade kahjustamise tõsine oht

R67  Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

S-fraasid:		S7	Hoida pakend tihedalt suletuna

S24	Vältida nahale sattumist

S26	Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole

S39	Kanda näo- või silmakaitset

Erimärgistus (preparaatide direktiiv 1999/45/EC annex V):		R67 peab olema ära margitud (vt. ülalt)

- Muu informatsioon

R-fraaside täistekst (puudutab informatsiooni ohtlike ainete kohta punktis 2):

R11	Väga tuleohtlik

R22	Kahjulik allaneelamisel

R34	Põhjustab söövitusi

R36	Ärritab silmi

R38	Ärritab nahka

R41	Silmade kahjustamise tõsine oht

R50	Väga mürgine veeorganismidele

R67	Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

See informatsioon põhineb meie hetkelistele teadmistele ning kirjeldab ohutusabinõusid, mida tuleb selle toote puhul järgida.