BIB forte ohutuskaart

EC-ohutuskaart vastavalt 91/155/EEC

Toote nimi: BIB forte

Läbivaadatud: 15.11.2002

Prinditud: 12.09.2003

- Toote identifikatsioon

Toote nimi: BIB forte

Soovitatav kasutusala: vedelkontsentraat kõikide hambaraviintstrumentide desinfitseerimiseks ja puhastamiseks, s.h. roteeruvad instrumendid ja hambaravis kasutatavad endoskoobid.

Toime: Desinfitseeriv ja puhastav aine

Tootja: Alpro Dental-Producte GmbH

Mooswiesenstr. 9, D-78112 St. Georgen (Saksamaa)

Tel: +49 7725 9392-0  Fax: +49 7725 9392-91

e-mail: alpro@alpro-dental. De  internet: www.alpro-dental.de

Tehniline kontakt: +49 7725 9392-0

Hädaabi: +49 7725 9392-0 (tööaegadel),

+49 761 19240 mürgitus-info-keskus,   Freiburg (24h hädaabi)

- Keemiline iseloomustus: allpool loetletud ainete segu koos mittehüdroossete lisanditega vesilahuses

Koostisosad			Z-No. 		Kaalu %	Koodi täht	R-fraas*

2-Butoksüetoksüetanool		112-34-5		15-30%		Xi		36

Dodetsüldipropüleentriamiin		2372-82-9		5-15%		C, N		22, 35, 50

Trialküületoksüammooniumpropionaat	107879-22-1	5-15%		C, N		22, 34, 50

Dietüleendiamiin			110-85-0		1-5%		C		34,42/43, 52/53

Piimhape				79-33-4		1-5%		Xi		38- 41

Etüleendiamiintetra atsetaathape		60-00-4		1-5%		Xi		36

Etaandiool				107-21-1		1-5%		Xn		22

* Täistekst R-fraasidele: vt. alapunkt 16

- Ohu identifikatsioon

R34 Tekitab põletusi

- Esmaabi

Üldine informatsioon:	Eemaldage kontamineerunud, küllastatud riided koheselt.

Järgige enesekaitse ettevaatusabinõusid.

Sissehingamisel: 		Viige kahjustunud isik värske õhu kätte ja hoidke teda soojas ja

rahulikus asendis. Konsulteerige arstiga.

Nahaga kokkupuutel: 		Peske kahjustunud koht vee ja seebiga. Nahaärrituste tekkel

konsulteerige arstiga.

Kokkupuutel silmadega:	Loputage silmi laugusid lahti hoides rohke veega piisavalt kaua,

seejärel pöörduge koheselt silmaarsti poole.

Allaneelamisel:	Loputage suud ning jooge rohkelt vett.  Ärge kutsuge esile oksendamist. Kontsulteerige arstiga.

Info arstile: 	Esmaabi, dekontaminatsioon, sümptomaatiline ravi

- Tuletõrje ettevaatusabinõud

Sobilik kustutusvahend:	Vesi, vaht, kuiv tulekustutusvahend, süsinikdioksiid

Tulekustutusvahend, mida

ei tohiks kasutada:		Pole teada

Spetsiaalsed kaitseseadmed

Tuletõrje korral:		Pole vajalikud

Lisainfo:	Külmad konteinerid veespreiga ja võimalusel eemalduge tulepiirkonnast.

- Ettevaatusabinõud

Personaalsed abinõud:	Kasutage kaitseriideid. Suur risk mahapillamisele tänu vedeliku lekke/üleloksumise võimalusele.

Keskkonna ettevaatusabinõud:	Kasutage absorbeeruvat materjali, n: liiva

Puhastamise, eemaldamise

meetodid:		vt. kirjeldust: jäätmete äravedu

- Käsitlemine ja säilitamine

Vihjed ohutuks käsitlemiseks:		hoiduge kontaktist silmade ja nahaga

Vihjed kaitseks tule ja plahvatuse eest:	toode ei ole süttiv

Lisainfo:					pole vajalik

Nõuded säilitusruumile ja anumatele: 	hoidke tihedalt suletud ning säilitage ainult originaalanumas

Vihjed säilitamiseks:				hoidke eemal toiduainetest (ka loomatoitudest)

Lisainfo:					pole vajalik

Säilitusklass:					LGK8AL põlevad söövitavad ained (vedelik)

- Ekspositsiooni limiidid, personaalsed kaitsevahendid

Maksimaalne tegevusalane ekspositsiooni limiit, mis vajavad jälgimist:

Maksimaalne tegevusalane ekspositsiooni kontsentratsioon; vt. TGS 900 (Saksa regulatsioon)

Dietüleendiamiin CAS-No.: 110-85-0  			Õhu limiidi väärtus: 0,1mg/m3

Ülevoolu faktorid lühiajaliseks väärtuseks: 			Kõrgeim limiit – kategooria 3

Üldised tervise ja ohutusnõuded:

Ärge sööge, jooge ega suitsetage tootega töötamise ajal.

Peske käsi enne pause ja töö lõppedes.

Kasutage preventiivset naha kaitsevahendit.

Hoide eemal toidust ja jookidest.

Hoiduge kontaktist silmade, naha ja riietega.

Hoiduge sissehingamisest .

Personaalne kaitsevahend:

Respiratoorne kaitse:  	pole vajalik kui käsitleda ettevaatusega

Käed:				n: kindad

Silmad:			tihedad kaitseprillid

Kaitserõivad:			tavalised kaitseriided (laborikittel)

- Füüsikalised ja keemilised omadused

Kuju:				vedelik

Värv:				sinine, selge

Lõhn: 				amiini lõhn

pH väärtus (lahjendamata)	9,5-10,5  (20ºC)

Keemistemp:			pole asjasse puutuv

Sulamistemp:			pole asjasse puutuv

Sähvatuspunkt:		>55ºC

Süttivus:			pole determineeritav

Plahvatusomadused:		ei ole

Madalaim plahvatusväärtus:	ei ole

Kõrgeim plahvatusväärtus:   ei ole

Süttimistemperatuur:		pole vajalik

Oksüdeerivad omadused:	ei ole

Auru surve:			pole vajalik

Tihedus:			1,01-1,02 g/cm3   20ºC juures

Mahu tihedus:			pole determineeritav

Lahustuvus vees: 		lahustuv

etanoolis		lahustuv

heksaanis:	ei ole lahustuv

Jaotuskoefitsent:		pole vajalik

Viskoossus:			pole vajalik

Elektrijuhtivus:		4100-4600 µS/cm   (20ºC)

Refraktsiooni indeks nD:	1,4096-1,4137         (20ºC)

Optiline rotatsioon αD:	pole vajalik

- Stabiilsus ja reaktiivsus

Olukordi, millest hoiduda:	ohtlikku lagunemist ei toimu kui toodet säilitada ja käsitleda nagu kirjeldatud

Materjalid, mida vältida: 	ei ole teada ühtegi reaktsiooni teiste ainetega kokkupuutel

Toote ohtlik lagunemine:	ei toimu õige kasutamise korral

- Toksikoloogiline informatsioon

Akuutne toksilisus: 		ei ole teada

Esmane ärritusnäht nahal:	tekitab põletust

Esmane ärritusnäht silmas:	silmade tõsise kahjustuse risk

Mutageenne potensiaal: 	ei ole teada

Sensibiliseerimine:		sensibiliseerivaid efekte ei ole teada

Toode on klassifitseeritud direktiivi 1999/45/EC kalkulatsiooni protseduuri alusel.

Vastavalt põhitoimeaine tootja andmetele on toote akuutne toksilisus, naha ärritus, limaskesta ärritus ja mutageenne potensiaal määratletud. Ehkki kõik andmed pole täielikud mõnede põhikoositisosade suhtes. Siiski vastavalt tootja kogemustele ei esine teisi ohte kui vaid need, mis on märgitud tabelis.

- Ökoloogiline informatsioon

Ökotoksilisus: 		degradatsiooni aktiivsuse inhibitsiooni aktiveeritud settes ei toimu kui toodet

käsitletakse korrektselt ja madalates kontsentratsioonides

Säilivus ja degradatsioon:	Koostisosad on biolagunevad või on ohutult sadestuvad.

Teised ebasoodsad toimed:	Ei ole teada.

Muu informatsioon:		Mitte lasta tootel sattuda põhjavetesse või muudesse vetesse ning mitte valada

lahustamata toodet kanalisatsiooni.

- Jäätmete äravedu

Toote realiseerimine:

EU liikmesriikides on standardiseeritud regulatsioonid kemikaalide hävitamise kohta. Saksamaal kirjeldab seadus utilisatsiooni ning seetõttu tehakse vahet „jäätmed utilisatsiooniks” ja „jäätmed kõrvaldamiseks”. Erilised juhud – peamiselt kättetoimetamised – on samuti reguleeritud riigi poolt. Palun võtke ühendust vastava organisatsiooniga oma riigis, kes informeerib teid vastavast seadusest.

Jäätme kood nr. *:16 10 03

Puhastamata ja täielikult tühjendatud pakendite realiseerimine:

Vastavalt kohalikule seadusele. Kontamineerunud pakendeid tuleb käsitleda kui ainet.

Jäätme kood nr. *:15 01 10

Muu informatsioon:

Kui ei ole ametlikke regulatsioone, siis mittekontamineerunud pakendeid võib käsitleda kui üldprügi või saata ümbertöötlemisele.

- Transport

Maatransport ADR/RID ja GGVSE

UN-nr:			1760

Klass:			8

Pakendamisgrupp:	III

Korrektne nimetus saadetisel: söövitav vedelik, N.O.S. (Dodetsüldipropüleentriamiin; Trialküületoksüammooniumpropionaat)

Sisemaa veetransport ADN/ADNR

Ei ole klassifitseeritud

Meretransport IMDG/GGVSee

UN-nr.:		1760

Klass:			8

EmS-nr: 		8-15

MFAG:		760

Korrektne nimetus saadetisel: söövitav vedelik, N.O.S. (Dodetsüldipropüleentriamiin; Trialküületoksüammooniumpropionaat)

Õhutransport ICAO-TI/IATA-DGR

UN-/ID nr:		1760

Klass:			8

Pakendamisgrupp:	III

Korrektne nimetus saadetisel: söövitav vedelik, N.O.S. (Dodetsüldipropüleentriamiin; Trialküületoksüammooniumpropionaat)

- Regulatiivne informatsioon

Śifferkiri:		C

Riskimääratlus:	Söövitav

R-fraasid:		R34	Põhjustab söövitusi

S-fraasid:		S26	Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

S28	Nahaga kokkupuutel pesta koheselt rohke vee ja seebiga

S36/37/39 Kanda kaitseriideid, kindaid ja silmade või näo kaitset

S45	Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole

(näidata talle tootesilti kui võimalik)

Erimärgistus (preparaatide direktiiv 1999/45/EC annex V):

„Sisaldab dietüüleendiamiini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.”

- Muu informatsioon

R-fraaside täistekst (puudutab informatsiooni ohtlike ainete kohta punktis 2)

R22	Kahjulik allaneelamisel

R34	Põhjustab söövitusi

R35	Põhjustab tugevat söövitust

R36	Ärritab silmi

R38	Ärritab nahka

R41	Silmade kahjustamise tõsine oht

R42/43	 Võib tekitada allergiat sissehingamisel või nahaga kokkupuutel

R50	 Väga mürgine veeorganismidele

R52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet

See informatsioon põhineb meie hetkelistele teadmistele ning kirjeldab ohutusabinõusid, mida tuleb selle toote puhul järgida.